14.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 26.septembra

noteikumiem Nr.787

- Ritošā sastāva nostiprināšanas pamatnoteikumi

1. Nostiprinot vagonus uz stacijas ceļiem, ņem vērā šādas minimālās normas:

1.1. uz horizontāliem ceļiem – viena bremzes kurpe jebkura daudzuma krautu vai tukšu vagonu nostiprināšanai;

1.2. uz ceļiem ar kritumu – krautu vagonu grupai uz katrām 200 asīm bremzes kurpju skaitam jābūt vienādam ar krituma promilēm, palielinātam par divām bremzes kurpēm;

1.3. uz ceļiem ar kritumu – tukšu vagonu grupai uz katrām 200 asīm bremzes kurpju skaitam jābūt vienādam ar krituma promilēm, palielinātam par trim bremzes kurpēm.

- 2. Nostiprinot vagonu grupas, kurās asu skaits ir mazāks vai lielāks par 200, bremzes kurpju skaitu aprēķina proporcionāli nostiprinātās grupas asu skaita attiecībai 200 asīm. Ja aprēķinos iegūst daļskaitli, bremzes kurpju skaitu noapaļo uz augšu līdz veselam skaitlim. Piemēram:

- 2.1. krautu vagonu 80 asu grupas nostiprināšanai 2,5 ‰ kritumā vajag:

80(2,5+2)200=1,8≈2 bremzes kurpes;

tādai pašai tukšo vagonu grupai:

80(2,5+3)200=2,2≈3 bremzes kurpes;

- 2.2. krautu vagonu 300 asu grupas nostiprināšanai 2 ‰ kritumā vajag:

300(2+2)200=6 bremzes kurpes;

tādai pašai tukšu vagonu grupai:

300(2+3)200=7,5≈8 bremzes kurpes.

3. Stacijas ceļos ar ļoti eļļainām sliežu galviņu virsmām (piemēram, šķidro kravu iekraušanas ceļi, cisternu attīrīšanas un mazgāšanas ceļi) šī pielikuma 1. un 2.punktā noteiktās vagonu nostiprināšanas normas jāpalielina 1,5 reizes.

4. Pasažieru parka vagonu nostiprināšanai ņem vērā krautiem vagoniem paredzētās normas.

5. Uz ceļiem ar lauztu profilu vilcienu sastāviem vai vagonu grupām, kas atrodas ceļa pilnā garuma robežās, nostiprināšanas normas aprēķina pēc profila vidējā lieluma. Ja vagonus novieto uz atsevišķiem ceļa gabaliem, tie jānostiprina ar bremzes kurpēm, ņemot vērā normas, kas paredzētas šī ceļa gabala faktiskajam slīpumam. Šādu ceļa gabalu robežas un vagonu nostiprināšanas normas katra atsevišķa gabala robežās norāda stacijas tehniskās rīcības aktā.

6. Nostiprinot kravu vagonu grupas vai grupas ar krautiem un tukšiem vagoniem, bremzes kurpes jāliek zem krautiem vagoniem, ar slodzi uz asi (bruto), ne mazāku par 10 t. Paliekot bremzes kurpes zem tukšiem vagoniem vai vagoniem, kas krauti ar vieglām kravām (piemēram, automašīnas, tukši konteineri), bremzes kurpju skaitu aprēķina pēc tukšo vagonu grupu normām. Krautos vagonus, kas padoti izkraušanai, nostiprina ar bremzes kurpēm, ievērojot normas, kas paredzētas tukšo vagonu nostiprināšanai.

7. Bremzes kurpēm jābūt nebojātām, darbderīgām un tās jāpaliek zem sastāva dažādām asīm tā, lai slieces gals pieskartos riteņa lokam. Vietās, kur pastāvīgi uzliek bremzes kurpes, novieto kastes ar smiltīm. Smiltis izmanto, ja uz sliedēm rodas apledojums vai sarma. Ja vagonus nostiprina ar divām vai vairākām bremzes kurpēm, tās jāliek zem dažādām vagona (vagonu) asīm. Aizliegts izmantot vagonu nostiprināšanai bremzes kurpes, kurām uz sliecēm ir apledojums vai slieces notrieptas ar eļļu.

8. Bremzes kurpes uzliek uz horizontāliem ceļiem no sastāva abām pusēm, bet slīpumos – no krituma puses. Tukšus vagonus kritumos līdz 1 ‰ (ieskaitot) nostiprina ar vienu bremzes kurpi arī no krituma pretējās puses.

9. Ja bremzes kurpi nepaliek zem pirmā vagona no iespējamās vagonu grupas aizripošanas puses, bet zem cita vagona, tad papildus pārbauda visu citu šīs grupas vagonu sakabināšanas drošumu ar šo vagonu.

10. Ja ir stiprs vējš (ātrums lielāks par 15 m/s) un tā virziens sakrīt ar iespējamo vagonu aizripošanas virzienu, saskaņā ar šī pielikuma 1.punktu aprēķināto nostiprināšanas normu palielina, paliekot zem vagona riteņiem vienu papildu bremzes kurpi, bet, ja ir ļoti stiprs vējš (vētra – 21 m/s un vairāk), – divas bremzes kurpes.

11. Nostiprinot vilces līdzekļus nestrādājošā stāvoklī, bet izņēmuma gadījumos – arī citu ritošo sastāvu, vai arī ja bremzes kurpes nav vajadzīgajā daudzumā, drīkst izmantot ritošā sastāva rokas bremzes, ievērojot, ka piecu bremžu asis aizvieto vienu bremzes kurpi. Uz horizontāliem sliežu ceļiem un sliežu ceļiem ar slīpumu līdz 0,5 ‰ var lietot viena vagona (lokomotīves) rokas bremzi sakabināta ritošā sastāva jebkurā daļā bremzes kurpju vietā no sastāva abām pusēm.

Satiksmes ministrs	K.Peters